# CS 282 Winter 2003

# Solutions for Assignment 2

- (12 points) Problem 4.7 in the text book, page 110, Chapter 4

| Decimal value | 2’s complement | Sign-magnitude | 1’s complement |
| --- | --- | --- | --- |
| -68 | 1011 1100 | 1100 0100 | 1011 1011 |
| 108 | 0110 1100 | 0110 1100 | 0110 1100 |
| -120 | 1000 1000 | 1111 1000 | 1000 0111 |
| -85 | 1010 1011 | 1101 0101 | 1010 1010 |
| 85 | 0101 0101 | 0101 0101 | 0101 0101 |
| 101 | 0110 0101 | 0110 0101 | 0110 0101 |
| 38 | 0010 0110 | 0010 0110 | 0010 0110 |
| 127 | 0111 1111 | 0111 1111 | 0111 1111 |
| 125 | 0111 1101 | 0111 1101 | 0111 1101 |
| 0 | 0000 0000 | 0000 0000, 1000 0000 | 0000 0000, 1111 1111 |

- (6 points) Problem 4.8 in the text book, page 111, Chapter 4

1111 1111 1010 1010

- 1010 1010 (one’s complement)

- 0101 0000 ( two’s complement)

0000 0000 0101 0000

- 1111 1111 (unsigned)

0000 0000 1111 1111

- 0111 1101 (sign magnitude)

0 0000 0000 1111101

- 1111 1111 (sign magnitude)

1 0000 0000 1111111

- 1010 1010(two’s complement)

1111 1111 1010 1010

- (7 points) Convert the following decimal numbers into binary system and then normalize.

- 24.675

2410 = 110002

2 * 0. 675 = 1.350

2 * 0.35    =  0.70

2 * 0.7      =  1.4

2 * 0.4      =  0.8

2 * 0.8      = 1.6

2 * 0.6      = 1.2

2 * 0.2      = 0.4

2 * 0.4      = 0.8

This is going to repeat from step 5 above.

Hence the number in binary form is 11000.101 0110

------

Hence the normalized form of the number is  1.1000101 0110  * 24

- 45.325

4510 = 1011012

2 * 0. 325 = 0.650

2 * 0.65    =  1.30

2 * 0.3      =  0.6

2 * 0.6      = 1.2

2 * 0.2      = 0.4

2 * 0.4      = 0.8

2 * 0.8      = 1.6

2 * 0.6      = 1.2

This is going to repeat from step 4 above.

------

Hence the number in binary form is 101101.0101001

------

Hence the normalized form of the number is  1.1000101 0110  * 25

- ( 10 points) Give the IEEE floating point representation for the following decimal numbers:

- 15.45

1510 = 11112

2 * 0. 45 = 0.90

2 * 0.90    =  1.80

2 * 0.8      =  1.6

2 * 0.6      = 1.2

2 * 0.2      = 0.4

2 * 0.4      = 0.8

2 * 0.8      = 1.6

This is going to repeat from step 3 above.

------

Hence the number in binary form is 1111.011100

------

Hence the normalized form of the number is  1.111011100 * 23

è e = 3, and E = 130 = 10000010

This number is postive so, S = 0.

| S | E |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Hidden bit

- 34.33

3410 = 1000102

2 * 0. 33   = 0.66

2 * 0.66    =  1.32

2 * 0.32    =  0.64

2 * 0.64    = 1.28

2 * 0.28    = 0.56

2 * 0.56    = 1.12

2 * 0.12    = 0.24

2 * 0.48    = 0.96

2 * 0.96    = 1.92

2 * 0.92    = 1.84

Let us stop here at an accuracy of 10 fractional digits.

Hence the number in binary form is 100010.0101010011

Hence the normalized form of the number is  1.000100101010011 * 25

è e = 5, and E = 132 = 10000100

This number is postive so, S = 0.

| S | E |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hidden bit